LDPC比特翻转（BF）译码器
算法仿真、RTL实现与综合分析项目任务书

本项目要求从算法模型开始，完成 LDPC 比特翻转译码器的仿真、硬件 RTL 实现、RTL 与算法一致性验证，并使用 Vivado 或 Design Compiler 等综合工具分析面积、时序和功耗。项目既考察通信算法理解能力，也考察可综合硬件设计、测试验证和工程报告撰写能力。

文档给出必要背景、固定参数、任务要求和操作流程。可以按照本文档逐步完成项目。

| 条目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目对象 | QC-LDPC 码的多比特翻转（Multi-bit BF）硬判决译码器 |
| 推荐语言 | 算法：MATLAB / C / C++等；硬件：Verilog / SystemVerilog |
| 主要输出 | RBER-FER/UBER 性能曲线、RTL 代码、软件/硬件一致性测试、综合 PPA 报告 |
| 难度定位 | 适合具备基础数字电路、Verilog、C/MATLAB 编程能力的学生 |

目录

1. 项目背景与考察目标	3

2. LDPC 与 BF 译码的最小背景知识	3

3. 固定码参数与输入文件说明	3

4. 第一阶段：算法仿真与性能曲线	4

4.1 信道模型与 RBER 定义	4

4.2 BF 译码算法要求	4

4.3 性能指标：FER 与 UBER	4

5. 第二阶段：RTL 硬件设计	5

5.1 顶层接口建议	5

5.2 推荐模块划分	5

5.3 RTL 验证要求	6

6. 第三阶段：Vivado / DC 综合与 PPA 分析	6

6.1 Vivado 综合要求	6

6.2 Design Compiler 综合要求	6

7. 常见问题与注意事项	6

1. 项目背景与考察目标

LDPC（Low-Density Parity-Check，低密度奇偶校验）码是一类基于稀疏校验矩阵的纠错码。发送端将信息比特编码为满足所有校验方程的码字，接收端根据接收到的错误序列恢复原始码字。由于 LDPC 码在通信、存储和深空通信等场景中具有良好的纠错能力，LDPC 译码器也是数字 IC、FPGA 和通信算法方向常见的综合性训练项目。

比特翻转（Bit-Flipping, BF）译码是一种硬判决迭代译码方法。它不直接处理复杂的软信息概率，而是根据“哪些校验方程不满足”来判断哪些比特更可能出错，并翻转这些比特。相比最小和、置信传播等软判决算法，BF 算法更容易入门，也更适合在较短时间内完成算法—硬件—综合的完整闭环。

本项目的核心思想是：先用 C/MATLAB 建立一个正确、可复现的软件参考模型，再用 Verilog/SystemVerilog 实现完全一致的 RTL 硬件译码器，最后通过综合工具评估硬件代价。通过这个过程，可以考察学生是否具备以下能力：

把论文或算法描述转化为可运行程序的能力；

理解矩阵、校验方程、校验子（syndrome）和迭代译码流程的能力；

设计随机仿真、统计误码率并绘制性能曲线的能力；

将算法映射为可综合 RTL 模块的能力；

搭建 testbench，并证明 RTL 输出与软件参考模型一致的能力；

使用 Vivado / DC 查看资源、面积、时序和功耗，并分析 PPA 取舍的能力。

2. LDPC 与 BF 译码的最小背景知识

对于不熟悉 LDPC 的学生，可以先从“校验方程”理解本项目。假设一个码字为 x，校验矩阵为 H。如果 x 是合法 LDPC 码字，则必须满足：

H∙x^T=0 (mod2)

这里的 mod2 表示所有加法都是二进制异或。H 的每一行代表一个校验方程，每一列代表一个码字比特。如果某一行的计算结果为 1，说明该校验方程不满足，可能有一个或多个相关比特发生错误。

BF 译码器的基本流程如下：

初始化：把接收端硬判决结果 y 作为当前码字估计 x_hat。

计算 syndrome：计算 S=H∙x_hat^T(mod2)。若 s 全为 0，说明所有校验方程都满足，译码成功。

统计冲突数：对每一个比特 j，统计它参与的所有校验方程中有多少个不满足。这个数量称为冲突数或不满足校验数。

翻转比特：如果某个比特的冲突数超过设定阈值 T，则翻转该比特。多比特 BF 可以在同一次迭代中翻转多个比特。

迭代终止：重复上述过程，直到 syndrome 全 0 或达到最大迭代次数。

本项目要求实现多比特翻转 BF 算法。单比特 BF 每轮只翻转冲突数最大的一个比特，便于理解；多比特 BF 每轮翻转所有满足阈值条件的比特，更适合硬件并行实现。可以进一步参考附件提供的参考文献来了解比特翻转算法。本项目重点考察多比特 BF。

3. 固定码参数与输入文件说明

本项目统一使用同一个 QC-LDPC 码。QC-LDPC 的校验矩阵由一个较小的基矩阵扩展得到：基矩阵中的非负整数代表一个循环移位单位矩阵，-1 通常代表全零子矩阵。不应在 RTL 中显式存储完整的 1600 × 2000 稠密矩阵，而应利用 QC 结构或稀疏连接关系实现 syndrome 计算和冲突数统计。

| 参数 | 取值/说明 |
| --- | --- |
| 基矩阵文件 | qc_peg_40_50_invc6dplopt_shift_inv.txt |
| 子矩阵大小 Z | 40 |
| 码长 N | 2000 bit |
| 信息比特长度 K | 400 bit |
| 校验比特长度 M=N-K | 1600 bit |
| 基矩阵规模 | 40 行 × 50 列（因为 M/Z=40，N/Z=50） |
| 码率 R=K/N | 0.2 |
| 列重 | 4 |
| 编码器参考 | 可使用附件 Encoder.zip 中的 MATLAB 编码器作为参考 |

4. 第一阶段：算法仿真与性能曲线

第一阶段要求使用 MATLAB、C 或 C++ 等语言实现 BF 软件译码器，并通过随机仿真得到性能曲线。仿真阶段使用的正确码字可以使用全0码字，也可以利用提供的编码器的matlab代码（附件Encoder.zip）进行修改以适配提供的矩阵，产生正确码字。软件模型是后续 RTL 的参考模型，因此必须保证算法定义清晰、随机种子可复现、统计口径固定。

4.1 信道模型与 RBER 定义

BF 是硬判决译码算法，因此推荐从二进制对称信道（BSC）开始仿真。对每一帧编码后的码字 c，按照给定原始误码率 p 随机翻转每个比特，得到接收序列 y。这里的 p 即 RBER（Raw Bit Error Rate，译码前原始误码率）。

如果使用固定数量错误比特的方式注入错误，也必须在报告中说明 RBER 的计算方式。为了便于画曲线，建议选取一组 RBER 点，例如 0.005、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.08、0.10，并根据实际译码性能调整范围。

4.2 BF 译码算法要求

软件实现必须至少包含以下参数，并在报告中明确给出：

最大迭代次数 max_iter，例如 20、50 或 100；

翻转阈值 T，或动态阈值策略；

比特翻转条件，例如 冲突数 > T 或 冲突数 >= T；

若某一轮没有任何比特满足翻转条件时的处理方式，例如提前失败退出，或降低阈值继续尝试；

成功判定：syndrome 全 0；失败判定：达到最大迭代次数仍不满足全部校验。

为了保证 RTL 与算法一致，建议先固定一种最简单、明确的多比特 BF 策略，例如：每轮计算所有比特的冲突数，翻转所有 冲突数 >= T 的比特；T 可设为列重的一半以上或根据实验调参。若希望采用动态阈值、加权 BF 或改进 BF，可以作为扩展内容。

4.3 性能指标：FER 与 UBER

每个 RBER 点应仿真足够多的随机帧，并统计以下指标：

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| FER | Frame Error Rate，误帧率。译码失败或译码后码字不等于发送码字的帧数 / 总帧数。 |
| UBER | Uncorrectable Bit Error Rate，不可纠正比特错误率。可近似按 UBER = FER / K 计算，其中 K=400。 |
| Average Iterations | 平均迭代次数。用于分析译码复杂度和硬件吞吐率。 |

绘图要求：横坐标为 RBER，纵坐标至少包含 FER 或 UBER 中的一种，推荐同时给出 RBER-FER 和 RBER-UBER 两张图。纵坐标建议使用对数坐标，图中必须标注 max_iter、阈值策略、仿真帧数。

5. 第二阶段：RTL 硬件设计

第二阶段要求使用 Verilog 或 SystemVerilog 实现与软件模型一致的 BF 译码器。这里的“一致”不是指 RTL 与 MATLAB/C等语言 的写法相同，而是指在相同输入、相同 H 矩阵、相同阈值和相同最大迭代次数下，RTL 输出的译码结果、success/fail 标志和迭代次数应与软件参考模型一致或可解释地一致。下面是一些RTL设计的建议，也可以根据自身情况采用不同的设计方式。

5.1 顶层接口建议

可以采用一次输入完整 2000bit 帧、一次输出完整 2000bit 译码结果的简化接口。对于能力更强的学生，可以进一步设计流式输入输出接口，一次输入/输出一个子矩阵大小Z。建议基础版顶层接口如下：

module bf_decoder_top #( parameter N = 2000, parameter K = 400, parameter Z = 40, parameter MAX_ITER = 50, parameter THRESH = 3 )( input wire clk, input wire rst_n, input wire start, input wire [N-1:0] rx_bits, output reg done, output reg success, output reg [$clog2(MAX_ITER+1)-1:0] iter_count, output reg [N-1:0] decoded_bits ); // RTL implementation endmodule

如果综合工具或代码规范不支持超宽端口，也可以改为valid/ready 流式接口或 AXI-Stream 类似接口，需要提供清晰的接口说明。

5.2 推荐模块划分

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| bf_decoder_top | 顶层控制，管理输入锁存、迭代流程、done/success 输出。 |
| h_matrix_rom / qc_addr_gen | 存储基矩阵移位值或行列连接关系，避免使用完整稠密 H。 |
| syndrome_calc | 根据当前码字估计计算所有校验方程的 syndrome。 |
| conflict_counter | 对每个比特统计其关联的不满足校验数。 |
| flip_decision | 根据阈值判断哪些比特需要翻转。 |
| bit_update_mem | 保存并更新当前码字估计。 |
| control_fsm | 控制 CHECK、COUNT、FLIP、DONE 等状态。 |

5.3 RTL 验证要求

需要对比RTL和算法仿真的结果，确保硬件实现和算法一致。推荐流程如下：

- 产生正确码字，正确码字可以采用全0码字或者固定码字，其中固定码字可以根据提供的编码器的matlab代码进行修改，来适配提供的基矩阵，产生固定码字。

- 对正确码字添加噪声，可以通过软件添加噪声，随机翻转某些比特，得到带噪声的码字。

- 将噪声码字分别注入到RTL和软件的参考模型中，对比RTL的输出和参考模型的输出。

- 尽量覆盖无错误、单比特错误、多比特错误、译码成功、译码失败、最大迭代次数到达等场景。

- 给出通过的随机帧数量，建议不少于100帧；如果 RTL 低并行度仿真较慢，可给出合理说明。

如果 RTL 与软件模型在失败帧的 decoded_bits 上存在差异，但 success/fail 和 syndrome 判定一致，学生需要解释原因。一般建议把每一轮翻转位置也导出并比对，这样可以更严格地证明 RTL 与算法完全一致。

6. 第三阶段：Vivado / DC 综合与 PPA 分析

第三阶段要求使用 Vivado 或 Design Compiler等综合工具 对 RTL 进行综合，输出 PPA 报告。PPA 指 Power、Performance、Area，即功耗、性能和面积。FPGA 侧通常关注 LUT、FF、BRAM、DSP、功耗以及频率；ASIC/DC 侧通常关注标准单元面积、关键路径时序、功耗情况。

6.1 Vivado 综合要求

如果使用 Vivado，学生应至少给出以下报告或截图：

综合后的资源利用率：LUT、FF、BRAM、DSP；

时序报告：目标时钟周期、WNS、TNS 估计；

功耗估计报告；

综合/实现是否存在 critical warning，以及是否影响上板或进一步实现；

如果做了不同并行度或不同阈值的硬件版本，给出资源和性能对比表。

6.2 Design Compiler 综合要求

如果使用 DC，学生应说明使用的工艺库、目标频率，并给出面积、时序和功耗报告。

报告中不能只贴工具输出，还应分析关键路径大概来自哪里以及面积主要分布在那些模块。应尝试说明 PPA 与设计结构之间的关系。

7. 常见问题与注意事项

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| Q1：为什么不直接实现完整 H 矩阵？ | 完整 H 为 1600×2000，虽然稀疏，但直接展开会造成大量无用存储和逻辑。QC-LDPC 应利用基矩阵和循环移位结构。 |
| Q2：FER 和 UBER 有什么区别？ | FER 统计帧失败概率；UBER 近似统计每个信息比特不可纠正概率。本项目可使用 UBER=FER/K。 |
| Q3：为什么 RTL 和软件结果可能不同？ | 常见原因包括阈值条件 >/>= 不一致、同一轮翻转是同步还是逐个更新、最大迭代次数定义不同、bit 顺序或矩阵展开方向相反。 |
| Q4：仿真多少帧才够？ | 误帧率越低，需要的帧数越多。建议每个 RBER 点至少仿真到一定失败帧数，建议仿真至少10 帧失败；若时间受限，需在报告中说明。 |
| Q5：如何判断性能曲线是否合理？ | RBER 越高，FER/UBER 通常越高；最大迭代次数增加一般会改善性能但增加复杂度；阈值不合理可能导致性能很差或出现振荡。 |